美国DWYER|476A|478A系列|手持式数字压差计|数字压差计|压差计|[image: image1.jpg]



DWYER 476A数字微压力计理想用于现场和实验室，测量低压范围从-20至20英寸水柱，±1.5%满量程精度，特别为采暖通风空调（HVAC）工程而设计，可用来测量供气气压，检验压力开关，校准减压器，检测气动系统和电脑设备 外 围环境。476A手持式压力计采用模压铝制外壳结构，坚固耐用。

DWYER 478A数字微差压计用来测量正压、负压和差压，设备具有可选工程单位、电子调零、保持和最大/最小值功能。按下保持键（HOLD），当前测量压力将会显示在屏幕上。478A微差压计调零按钮可以消除微小差压的影响。

 技术指标：

应用介质：空气和兼容性气体

接液材质：咨询工厂

精度：±1.5%满量程，在22.2℃，包括线性和重复性

压力滞后：±0.1%满量程

压力极限：5psig(0.74bar)

温度范围：-17.8到60℃（0到140℉）

温度补偿范围：0到40℃（32到104℉）

热效应：0.05%F.S./ ℉

显示：4位LCD显示屏

电源要求：9伏碱性电池（设备附带电池，但未连接）

重量: 306g(10.8盎司)

连接：3/16″（4.76mm）或1/4″（6.35mm）内径管道

认证：CE

特点：

1、 一键自动调零功能

2、 自动关机

3、 容易读数的大液晶显示屏

4、 模压铸铝外壳

5、现场选择八个公制/英制单位

型号:476A-0 数字压力计：-20到20″w.c.   

     478A-0：-4~0~4"w.c.

    478A-1：-60~0~60"w.c.
